OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

Utwardzenie terenu w rejonie budynku nr 15G przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze

- działki nr 300/5, 178/1, 289/48  obr. 6 Kamienna Góra

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu wjazdu i placu w rejonie budynku nr 15G oraz dojść do budynków nr 35, 37, 39 przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze (działki nr 300/5, 178/1, 289/48), celem poprawienia stanu nawierzchni i usprawnienia warunków komunikacji w tym obszarze. Obszar inwestycji zaznaczono na załączniku mapowym – zał. nr 1.

Zakres robót remontowych obejmuje wykonanie nawierzchni wjazdu, chodników i placu z kostki betonowej wraz z podbudową i odwodnieniem. Nawierzchnia placu i wjazdu ograniczona będzie krawężnikami betonowymi 15x30cm typu najazdowego a chodników (dojść do budynków) – obrzeżem betonowym 8x30cm.

Wierzchnią warstwę nowej nawierzchni stanowić będzie betonowa kostka brukowa o gr 8cm, ograniczona obrzeżami betonowymi lub krawężnikami, ułożonymi na ławie betonowej gr. 10cm z oporem. Na włączeniu projektowanych chodników dojścia (do budynków nr 35 i 37) do drogi dojazdowej, należy obniżyć istniejące krawężniki betonowe.

Nawierzchnia zostanie wyprofilowana poprzez nadanie jej spadku poprzecznego o wartości max. 2% w kierunku do projektowanego wpustu ulicznego lub na teren przyległy.

Niweleta podłużna nawierzchni będzie dopasowana do terenu tj do istniejących nawierzchni chodników i wejść do budynków.

Zakłada się następującą konstrukcję nawierzchni projektowanego chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 3-5cm

- podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 20cm (droga dojazdowa i plac) oraz o grubości 15cm (chodniki – dojścia do budynków)

- warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm

Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący:

- wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 35cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu

- montaż wpustu ulicznego ze studzienką DN500 z przykanalikiem z rury PCV DN160 do istniejącej studni kanalizacji deszczowej (plac przy budynku nr 15G)

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15/30cm (droga dojazdowa i plac) i obrzeży betonowych 8/30cm (dojścia-chodniki przy budynkach nr 35, 37, 39) na ławie betonowej z oporem

- ułożenie warstw projektowanej podbudowy z zagęszczeniem

- ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki betonowej gr. 8cm

- uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez wyrównanie gruntu i uzupełnienie nawierzchni trawiastych