OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

Utwardzenie terenu w rejonie budynku nr 15A przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze

- działki nr 289/46  obr. 6 Kamienna Góra

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu wjazdu i placu w rejonie budynku nr 15A przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze (działka nr 289/46), celem poprawienia stanu nawierzchni i usprawnienia warunków komunikacji w tym obszarze. Obszar inwestycji zaznaczono na załączniku mapowym – zał. nr 1.

Zakres robót remontowych obejmuje wykonanie nawierzchni wjazdu i placu z kostki betonowej wraz z podbudową i odwodnieniem. Nawierzchnia ograniczona będzie krawężnikami betonowymi 15x30cm typu najazdowego.

Przy ścianie budynku nr 23 za krawężnikiem betonowym należy ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie w formie opaski przy budynku (wg przekroju pokazanego w części rysunkowej).

Wierzchnią warstwę nowej nawierzchni stanowić będzie betonowa kostka brukowa o gr 8cm – typu BEHATON, ograniczona krawężnikami betonowymi najazdowymi  obrzeżami betonowymi, ułożonymi na ławie betonowej gr. 10cm z oporem. Nawierzchnia zostanie wyprofilowana poprzez nadanie jej spadku poprzecznego o wartości max. 2% w kierunku od istniejących budynków do projektowanego wpustu ulicznego (oznaczenie spadków w załączniku nr 1).

Niweleta podłużna nawierzchni będzie dopasowana do terenu tj do istniejących nawierzchni chodników i wjazdów do garaży.

W zakresie zamówienia jest również przestawienie oznaczonego na mapie słupa oświetlenia ulicznego z oprawą z podłączeniem (zmufowaniem) z istniejącą elektroenergetyczną linią zasilającą oraz budowa studzienki deszczowej DN500 z wpustem ulicznym z przykanalikiem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej (oznaczenie na mapie).

Materiał z rozbiórki pozostałości po istniejącej nawierzchni asfaltowej będzie wywieziony i zutylizowany – odpady składowane będą na odpowiednim dla ich rodzaju składowisku.

Zakłada się następującą konstrukcję nawierzchni projektowanego chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 3-5cm

- podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubości 20cm po zagęszczeniu

- warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm po zagęszczeniu

Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący:

- rozbiórka pozostałości nawierzchni asfaltowej na wjeździe od ul. Kościuszki (z wywiezieniem i utylizacją odpadów,

- wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 35cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu,

- montaż wpustu ulicznego ze studzienką DN500 z przykanalikiem z rury PCV DN160 do istniejącej studni kanalizacji deszczowej,

- przestawienie słupa oświetlenia ulicznego (parkowego) wraz z podłączeniem do istniejącej linii zasilającej,

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15/30cm i obrzeży betonowych 8/30cm (przedłużenie istniejącego chodnika przy budynku nr 15A) na ławie betonowej z oporem,

- ułożenie warstw projektowanej podbudowy z zagęszczeniem,

- ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm (szara typ BAHATON),

- uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez wyrównanie gruntu i uzupełnienie nawierzchni trawiastych.