OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:....................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

....................................................................................................................................................

Pomieszczenie:……………………………………………………...................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1)…………………………………………………........................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2)…………………………………………………....................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |  |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |  |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) |  | 25 |  |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |  |
| II. Rodzaj azbestu |  |  |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |  |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |  |
| III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |  |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |  |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |  |
| IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |  |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |  |
| 12. | Brak |  | 0 |  |
| V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |  |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |  |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |  |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |  |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |  |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |  |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |  |
| VI. Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |  |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |  |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |  |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |  |
| VII. Usytuowanie wyrobu |  |  |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |  |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |  |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |  |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |  |

Suma punktów oceny	..................

Stopień pilności I						65 i więcej punktów

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

Stopień pilności II						powyżej 35 do 60 punktów

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

Stopień pilności III						do 35 punktów

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową 
i stopień pilności.

............................................. 			           ..................................

Oceniający (nazwisko i imię)			           Właściciel / Zarządca                                                      		                                                              ..............................................................

Adres

Data..............

Objaśnienia:

1)   Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)   Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)   Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-   płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-   rury i złącza azbestowo-cementowe,

-   izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-   wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-   przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-   szczeliwa azbestowe,

-   taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-   wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-   papier, tektura,

-   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)   Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)   Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".