# Załącznik nr 5 do SIWZ

# OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TOWARU)

# Część 1. Zakup wyposażenia serwerowni

1. Serwer do wdrożenia zintegrowanego systemu dziedzinowego – o parametrach nie gorszych niż:

| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 633 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |  |
| RAM | 32GB DDR4 RDIMM 2400MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep |  |
| Gniazda PCI | Min. 3 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8, Min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości |  |
| Interfejsy sieciowe | Wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 4x500GB typu HotPlug SATA 3Gb/s 7.2krpm Możliwość instalacji modułów dedykowanych dla hypervisorawirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50. |  |
| Wbudowane porty | min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W. |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2×64, Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012R2×64. |  |
| Warunki gwarancji | 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

2. Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie serwerem (OZ) o minimalnych funkcjonalnościach:

| Minimalne wymagania dotyczące OZ | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| --- | --- |
| - OZ powinno mieć możliwość wykorzystania co najmniej 120 logicznych procesorów oraz co najmniej 2 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - OZ powinno mieć możliwość wykorzystywania 32 procesorów wirtualnych. - OZ powinno mieć możliwość budowania klastrów składających się z 32 węzłów. - OZ powinno mieć możliwość automatycznej weryfikacji cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - OZ powinno mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - OZ powinno mieć wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - OZ powinno mieć wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - OZ powinno mieć wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - OZ powinno mieć możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - OZ powinno mieć możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - OZ powinno mieć wbudowaną zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - OZ powinno mieć graficzny interfejs użytkownika. - OZ powinno być zlokalizowane w języku polskim dla co najmniej następujących elementów: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - OZ powinno mieć wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - OZ powinno mieć możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania. - OZ powinno mieć możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Usługi pracy zdalnej na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, - Usługi PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http. - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny. - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Usługi szyfrowanie plików i folderów. - Usługi szyfrowania połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Usługi udostępniania stron WWW. - Usługi protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. W ramach działania należy przewidzieć zakup licencji dostępowego do oprogramowania zarządzającego serwerem umożliwiający korzystanie z usług i funkcji oprogramowania zarządzającego wszystkim pracownikom urzędu (70 licencji). |  |

## 3. Macierz dyskowa o parametrach nie gorszych niż:

| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 12 dysków 3.5” |  |
| Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12Gbps do podłączenia serwerów. Wymagane jest dostarczenie także 4 kabli SAS 12Gb/s min. 2 metrowe oraz jeden dwuportowy kontroler SAS ze złączami wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy, dedykowany do instalacji z oferowanym serwerem. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. |  |
| Cache | Min. 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. |  |
| Dyski | Zainstalowane 4 dyski Hot-Plug SAS o pojemności 1TB NearLine SAS 7.2k rpm każdy, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 192 również dysków hot-plug typu SAS. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. |  |
| Oprogramowanie | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową. Wymagana funkcja paska postępu – progressbar’u lub wyświetlenia wartości zaawansowania operacji w procentach przypadku formatowania wirtualnych dysków w oparciu o fizyczne dyski zainstalowane w macierzy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające wspólne zarządzanie oferowanymi serwerami oraz oferowaną macierzą poprzez sieć spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych, - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta, - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH, - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń, - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram, - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów, - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika, - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach, - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń, - Szybki podgląd stanu środowiska, - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia, - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu, - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia, - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń, - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej, - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu, - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu, - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu, - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów, - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania), - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta, - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów, - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Microsoft Windows 2003 SP2 and R2, Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 and SP2, VMware ESX 3.5; 4; 4.1; 5, XenServer Express Edition |  |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |  |
| Warunki gwarancji dla macierzy | 24 miesiące gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001. |  |

## 4. Urządzenie BACKUP o parametrach nie gorszych niż:

| Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| --- | --- |
| Model: LTO - 5. |  |
| Stopień kompresji: 2:1. |  |
| Pojemność bez kompresji: min. 3 000 GB. |  |
| Prędkość przesyłania danych: min. 6 Gbit/s. |  |
| Prędkość ciągłego transferu danych: 140 MB/s. |  |
| Interfejs: SAS. |  |
| Obudowa typu RACK 19” wraz z uchwytami do montażu |  |
| Oferta napędu LTO powinna zawierać minimum 5 taśm LTO5 |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące gwarancji w serwisie producenta. |  |

## 5. Urządzenie UTM -1 szt.

| Wymagane minimalne parametry sprzętowe | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| --- | --- |
| Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. Dopuszcza się, aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca musi zapewnić wszystkie poniższe funkcjonalności: - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Możliwość łączenia w klaster Active-Passive każdego z elementów systemu. - Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent. - System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 10 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000. - Możliwość tworzenia min 64 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 500 tys. jednoczesnych połączeń oraz 15 tys. nowych połączeń na sekundę. - System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 240 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. - System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. W przypadku kiedy system nie posiada dysku lub nie pozwala na podłączenie zewnętrznych nośników, musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy StatefulInspection - Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS). System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. - Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN - Ochrona przed atakami - IntrusionPrevention System [IPS/IDS] - Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF] - Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3) - Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Trafficshaping] - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL - Wydajność systemu Firewall min. 5 Gbps - Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 800 Mbps - Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 2.8 Gbps - Wydajność VPN IPSec, nie mniej niż 1 Gbps - W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth - Obsługa sslvpn w trybach portal oraz tunel - Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. - Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. - Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety). - Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. - Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków musi zawierać co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. - Funkcja kontroli aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza filtra WWW pogrupowana w min 50 kategorii tematycznych. W ramach filtra www muszą być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxyavoidance, sieci społecznościowe, zakupy. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. - Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. - System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP - Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych - Rozwiązanie musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directorybez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny - W zakresie realizowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów, wymagane jest nie mniej niż: - Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu WWW, modułu IPS, skanera antywirusowego i antyspamowego - Generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów - System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system bezpieczeństwa nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania - Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall musi posiadać certyfikat ICSA lub EAL4+ dla rozwiązań kategorii Network Firewall. - Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Gwarancja: minimum 24 miesiące gwarancji producenta. - Wymaga się, aby dostawa obejmowała licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa producenta na okres minimum 12 miesięcy liczony od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu. - Obudowa typu RACK 19” wraz z uchwytami do montażu |  |

## 6. UPS o parametrach nie gorszych niż:

| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Typ obudowy | Typu RACK 19” o maksymalnej wysokości 2U |  |
| Moc pozorna | Min. 3000 VA |  |
| Moc rzeczywista | Min. 2700 W |  |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |  |
| Topologia | Line Interactive |  |
| Czas przełączania | Maks. 8 ms |  |
| Typ przebiegu | Sinusoida |  |
| Złącza wyjściowe | Min. 8×IEC 320 C13 Min. 1×IEC 320 C19 |  |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |  |
| Zimny start | Tak |  |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | Min. 11 min |  |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | Min. 3 min |  |
| Alarmy | Dźwiękowe, wskaźniki LED |  |
| Porty komunikacyjne | Min. 1×USB |  |
| Okres gwarancji | min. 24 miesiące gwarancji producenta na urządzenie, min. 24 miesiące gwarancji producenta na akumulator. |  |

## 7. SWITCH o parametrach nie gorszych niż:

| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Typ obudowy | Obudowa typu RACK 19” wraz z uchwytami do montażu Maksymalna wysokość 1U |  |
| Klasa produktu | Zarządzalny |  |
| Liczba portów | - Min. 24 porty 1000BaseT - Min. 2 porty SFP - Port konsoli |  |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | - SNMP; SNMPv1; SNMPv2; SNMPv3 - RMON - HTTP - HTTPS - DHCP Client - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW |  |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | - SSH - SSL - RADIUS - TACACS+ |  |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.1Q - IEEE 802.1D - IEEE 802.1s - IEEE 802. 3ad - GVRP - IPv4 - UDP - ARP - QoS - LLDP-MED - TFTP - BOOTP - TCP/IP |  |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | Min. 16000 |  |
| Parametry wydajnościowe | - Przepustowość min. 70 Gb/s - Wydajność min. 40 mpps |  |
| Warstwy przełączania | - 2 - 3 |  |
| Okablowanie | Zestaw 24 patchcordów min. kat. 5e, min. 2m |  |
| Okres gwarancji | min. 24 miesiące gwarancji producenta |  |

## 8. Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż:

| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Typ | Komputer przenośny |  |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Matryca | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" matowym o rozdzielczości Full HD (1920×1080) |  |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 8600 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 01/01/2017. Dokument należy załączyć do oferty. |  |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB (DDR4, 2133 MHz) |  |
| Pamięć masowa | Min. 512 GB SSD SATA III |  |
| Multimedia | Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2×2W |  |
| Kamera | Wbudowana min. 1.0 Mpix |  |
| Bateria i zasilanie | Bateria o pojemności min. 62 Whr Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| Dedykowana stacja dokująca | Tak |  |
| Waga | Waga max 2,3kg z baterią |  |
| Certyfikaty | - Certyfikat ISO9001: 2000 lub równoważny certyfikat jakości dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO 14001 lub równoważny certyfikat jakości dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Certyfikat EnergyStar min. 6.0 Powyższe dokumenty należy załączyć do oferty. |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający kompatybilność oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym. |  |
| Oprogramowanie | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Udostępnianie modemu. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows. |  |
| Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45, min. 3×USB w tym min. 2×USB 3.0, czytnik kart multimedialnych wspierający karty SD 4.0, złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone) - Klawiatura układ US -QWERTY - Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej + bluetooth 4.1 - stacja dokująca kompatybilna z dostarczonym komputerem przenośnym z portami: 1×D-SUB, 1×DVI, 1×DISPLAYPORT, 3×USB 2.0, 3×USB 3.0, LAN, 1×AUDIO IN/OUT, w komplecie z zasilaczem min 65W, umożliwiająca uruchomienie komputera bezpośrednio ze stacji. Połączenie z notebookiem: złącze stacji dokującej / replikatora portów |  |
| Okres gwarancji | min. 24 miesiące gwarancji producenta |  |

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……...

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TOWARU)

# Część 2. Zakup zestawu komputerowego

Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

| KOMPUTER STACJONARNY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Typ | Komputer stacjonarny |  |
| Zastosowanie | Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5400 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 01/01/2017. Dokument należy załączyć do oferty. |  |
| Pamięć RAM | Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) z możliwością rozbudowy do 16 GB |  |
| Pamięć masowa | Min. 500GB SATA 7200 obr./min. |  |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem musi umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB |  |
| Multimedia | Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera |  |
| Obudowa | - Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora - komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w BIOS |  |
| Certyfikaty | - Certyfikat ISO9001 lub równoważny certyfikat jakości dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Certyfikat Energy Star 6.0 |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający kompatybilność oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym |  |
| Oprogramowanie | - Zainstalowany system operacyjny równoważny do Windows 10 Professional PL - Pakiet biurowy obejmujący co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji |  |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: - Min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera, w tym min. 4 złącza USB 3.0 ( z czego dwa złącza z przodu) - Min. 1 port RJ-45 - Min. 1 port szeregowy - Min. 1 port Display Port 1.2 - Min. 1 złącze HDMI - Min. 2 porty PS/2 - Min. 1 port VGA - Na przednim panelu min. 1 port audio tzw. combo (słuchawka/mikrofon), na tylnym panelu min. 1 port Line-out, - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w: - Min. 3x SATA - Min. 1x PCI-Express x16 - Min. 1x PCI-Express x1 - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB - Nagrywarka DVD +/-RW - Dołączony nośnik ze sterownikami |  |
| Okres gwarancji | min. 24 miesiące gwarancji producenta |  |
| MONITOR |  |  |
| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Przekątna ekranu | Min. 21,5” |  |
| Format ekranu | Panoramiczny |  |
| Typ panela LCD | TFT IPS |  |
| Technologia podświetlania | LED |  |
| Rozmiar plamki | Max. 0,248 mm |  |
| Czas reakcji matrycy | Max. 6 ms |  |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz |  |
| Głębia koloru | 16,7 miliona kolorów |  |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178°/178° |  |
| Kontrast | 1000:1 (standardowo) 4 000 000 (dynamiczny) |  |
| Jasność | 250 cd/m2 |  |
| Regulacja wysokości | Tak, min. 130 mm |  |
| Regulacja pochylenia | Tak, min. 25 stopniowa |  |
| Obrót monitora | Tak, +/- 45 stopni |  |
| Łączność | Min. 1 port DP (wersja 1.2) Min. 1 port HDMI Min. 1 port VGA Min. 2 porty USB 3.0 |  |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
| Certyfikaty | - ENERGY STAR - TCO Certified Displays - EPEAT Gold - Zgodność z dyrektywą RoHS |  |
| Inne | Możliwość podpięcia VESA 100mm |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące gwarancji producenta |  |

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……...

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TOWARU)

# Część 3. Zakup skanera

Skaner o parametrach nie gorszych niż:

| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Typ | Płaski |  |
| Technologia | CIS |  |
| Skanowane rozmiary | A4 |  |
| Duplex | Tak |  |
| Rozdzielczość optyczna | Min. 600 dpi |  |
| Rozdzielczość maksymalna | Szyba: min. 600 x 600 dpi ADF: 600 x 600 dpi |  |
| Pojemność podajnika ADF | Min. 50 Kartek (A4/ Letter, 70 g/m2) |  |
| Głębia kolorów | Wejście min. 48-bit; wyjście min. 24-bit |  |
| Głębia odcieni szarości | Wejście min. 16-bit; wyjście min. 8-bit |  |
| Szybkość skanowania (mono) | Min. 20 str./min. |  |
| Szybkość skanowania (kolor) | Min. 9 str./min. |  |
| Interfejs | - USB - RJ45 LAN |  |
| Dzienna liczba skanowań | Min. 1000 |  |
| Protokół | Kompatybilny ze standardem TWAIN |  |
| Systemy operacyjne | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |  |
| Okres gwarancji | min. 24 miesiące gwarancji producenta |  |

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……...

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TOWARU)

# Część 4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych niż:

| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Technologia druku | technologia laserowa, czterobębnowa |  |
| Format oryginału i kopii | A3-A6 |  |
| Prędkość drukowania | Min. 40 stron A4 / min. w kolorze i mono |  |
| Rozdzielczość drukowania | 1200x1200 dpi |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | kolorowej maks. 7 sek., czarno-białej maks. 6 sek. |  |
| Czas nagrzewania | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |  |
| Kopiowanie wielokrotne | do 999 kopii |  |
| Pamięć RAM | min. 4 GB |  |
| Dysk SSD lub HDD | min. 320 GB |  |
| Zoom | 25-400% |  |
| Panel operatora | Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim, panel z regulowanym położeniem w min. 2 pozycjach. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi poprzez ekran dotykowy urządzenia. |  |
| Dupleks | automatyczny, obsługa papieru 70-250 g/m2 |  |
| Podajnik dokumentów | Dwustronny, pojemność tacy podającej min. 140 ark. 80 g/m2 |  |
| Podajniki papieru | - podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark., 60-300 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3); - taca boczna na min. 150 ark. A6-A3, 60-300 g/m2 |  |
| Pamięć drukarki | Współdzielona z kopiarką (dotyczy pamięci RAM i HDD) |  |
| Język opisu strony | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |  |
| Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb |  |
| Funkcje skanowania | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów |  |
| Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |  |
| Prędkość skanowania | kolor: min. 100 str. / min. (300 dpi/A4) |  |
| Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS |  |
| Podstawa | Oryginalna podstawa producenta urządzenia, z katalogu dostępnych opcji. Zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do oferowanego urządzenia. |  |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem) | Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 20 000 stron kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798) Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 600 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |  |
| Możliwość rozbudowy | - Podajniki papieru na min. 3000 ark. A4 - Standardowy faks klasy Super G3 - Finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 1.000 ark. A4-80 g/m2, obsługa papieru o wadze 60-300 g/m2 , zszywacz min. 50 ark. |  |
| Wymagania dodatkowe | - Oferent musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty - Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty - Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty |  |

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……...

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TOWARU)

# Część 5. Zakup aparatu cyfrowego

Aparat cyfrowy o parametrach nie gorszych niż:

| Producent …………………………………………… Model …………………………………………………… Rok produkcji ……………………………… (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi tak/nie) |
| Liczba efektywnych pikseli | Min. 12,8 Mpix |  |
| Przetwornik | MOS 4/3” |  |
| Zoom optyczny | Min. 3,1x |  |
| Lampa wspomagająca AF | Tak (wł./wył.) |  |
| Ostrość | Pojedynczy AF, ciągły AF, śledzenie AF, blokada AF / przycisk AE, czujnik oka AF |  |
| Wizjer | Tak, elektroniczny |  |
| Szybkość migawki | Od 1/4000 s do 60 s |  |
| Format plików | Zdjęcia: JPEG/RAW,DPOF Film: AVCHD |  |
| Tryby ekspozycji | Priorytet przysłony, priorytet migawki, manualny |  |
| Obiektyw | Ogniskowa od max. 24 do min. 75 mm(światłosiła na krótszej ogniskowej min.1.7f) |  |
| Tryby balansu bieli | Światło słoneczne, światło jarzeniowe, cień, chmury, lampa błyskowa |  |
| Nagrywanie filmów Full HD | Tak |  |
| Lampa błyskowa | Tak |  |
| Stabilizator obrazu | Tak |  |
| Wyświetlacz | LCD min. 3,0” |  |
| Nośniki zapisu | Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC |  |
| Mikrofon/Głośnik | Stereo/Mono |  |
| Złącza | microHDMI, USB |  |
| Bezprzewodowe połączenie Wi-Fi | Tak |  |
| Korekcja czerwonych oczu | Tak |  |
| Gwarancja | min. 24 miesiące gwarancji producenta |  |

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……...

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy