# Załącznik nr 5a do SIWZ

# OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPRZĘTU)

1. SCENA Z ZADASZENIEM– o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi spełnia/nie spełnia)1 |
| --- | --- | --- |
| Podesty sceniczne | - konstrukcji aluminiowej z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji, konstrukcja podestu umożliwiająca montaż na zewnątrz przy nierównym terenie, - w kolorze brązowym lub czarnym, o wymiarach 2 m × 1 m, w ilości umożliwiającej tworzenie modułowych scen przenośnych o wymiarach 10 m × 8 m, - blaty podestów – z atestowanej płyty ze sklejki o grubości min. 15 mm; wytrzymałość podestu min. 750 kg/m2; posiadające powierzchnię antypoślizgową trwale mocowaną do podestów, wodoodporną oraz odporną na działanie warunków atmosferycznych (np. wiatr, słońce, deszcz, śnieg), - rama podestu z rowkami teowymi umożliwiającymi montaż m.in. kostek samopoziomujących podestu przy łączeniu ich ze sobą, uchwytów montażowych do barierek, schodów i innego oprzyrządowania niezbędnego do funkcjonowania sceny, - podesty umożliwiające różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie będzie wpływał na stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji, - maksymalna waga jednego podestu: do 50 kg, - konstrukcja podestów musi pozwalać na ich składowanie w stosie (minimum po 20 szt.) |  |
| Nogi teleskopowe | - wykonane z lekkiego profilu aluminiowego, - płynnej regulacji w zakresie nie mniejszym niż 0,8 m ÷ 1,4 m wraz ze stabilną stopą z tworzywa gumowego, - umożliwiające umiejscowienie podestu nie tylko na terenie płaskim ale także w terenie na nierównym podłoży, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu, - w ilości odpowiedniej dla ilości podestów |  |
| Barierki ochronne | o wysokości ok. 1 m i długości 2 m wraz z uchwytami umożliwiającymi umocowanie barierek do podestów |  |
| Schody przegubowe | - regulowane w zakresie nie mniejszym niż 0,8 m ÷ 1,4 m (dostosowane do sceny), - profil schodów – stalowy, - stopnie schodów - wodoodporna sklejka w kolorze podestów scenicznych wraz z uchwytami umożliwiającymi umocowanie schodów do podestów |  |
| Poręcze do schodów przegubowych | komplet składający się dwóch poręczy – po jednej z każdej strony schodów |  |
| plandeka czarna do osłonięcia przodów blatów | z atestem o trudnopalności o wymiarach dostosowanych do długości sceny i maksymalnej wysokości blatów |  |
| Klamry spinające podesty | w odpowiedniej ilości by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo |  |
| Kostki samopoziomujące | komplet by zapewnić stabilność i możliwość regulacji dla całej powierzchni sceny |  |
| Klamry spinające nogi podestów | w odpowiedniej ilości by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo sceny |  |
| Konstrukcja zadaszenia | - dwuspadowa wykonana z kratownic aluminiowych w systemie QUADRO; prostokątna rama nośna o parametrach min. 390×390×3 mm, - pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę (belki, żebra) w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie plandeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów deszczu oraz zapewnić stabilność konstrukcji i bezpieczne użytkowanie, - obwiednia mocowana na 4 słupach nośnych, - całość konstrukcji zadaszenia mocowana do 4 wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów za pomocą 4 wyciągarek elektrycznych o udźwigu min. 1 tony każda (długość łańcucha 24 m), posiadających dopuszczenie techniczne, zapewniających swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu na żądaną wysokość, - słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych w systemie QUADRO o wymiarach min. 390×390×3 mm o wysokości min. 7 m z podstawami słupowymi, powinny posiadać u podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji na łączeniu z podłożem gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie zadaszenia; wysokość wewnętrzna sceny min. 6 m, - łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się na poziomie gruntu, za pomocą tzw. szybkozłączy zapewniających stabilność, sztywność i wytrzymałość całej konstrukcji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania śrub, - skrzydła dźwiękowe mocowane do słupów po stronie zewnętrznej sceny aluminiowe (prawej i lewej) do podwieszenia nagłośnienia liniowego o wadze min. 300 kg na każdą stronę, - zabezpieczenie obwiedni – zawiesia, - stężenia linowe, - odciągi do balastów, - parametry zadaszenia muszą być dopasowane do sceny o wymiarach 10 × 8 m |  |
| Dach | - dwuspadowy z pokryciem wodoszczelnym wykonanym z materiału PCV (plandeka) posiadającym atest trudnopalności, - w kolorze czarnym, - z siatką tylną i siatkami bocznymi (scenicznymi) w kolorze czarnym dopasowanymi do parametrów zadaszenia i sceny, przepuszczającymi powietrze, zabezpieczającymi scenę przed wpływami czynników atmosferycznych (np. deszczu, śniegu), zwijane do góry, z możliwością swobodnego wejścia na scenę w lewym i prawym przednim narożniku sceny patrząc od frontu (w miejscu możliwego montażu schodów na scenę) wraz z kompletem uchwytów umożliwiających montaż |  |
| Wymagania dodatkowe | - Wszystkie elementy sceny jak i zadaszenia muszą być ze sobą kompatybilne i kompletne z punktu widzenia celu któremu mają służyć. - Sposób wykonania sceny i konstrukcji zadaszenia winien umożliwić szybki i łatwy montaż całości konstrukcji, przeprowadzany max. przez 4 osoby, przy użyciu podstawowych narzędzi tj. bez użycia rusztowań, dźwigów i innego podobnego sprzętu. - Wymaganym elementem dostawy są nosidła do plandeki, osłon konstrukcji zadaszenia i maskownicy sceny (podestów) oraz skrzynka narzędziowa wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu. - Maksymalna długość elementów konstrukcyjnych sceny i zadaszenia nie może przekroczyć 4 m. - Wszystkie elementy składające się na scenę z zadaszeniem muszą być fabrycznie nowe. |  |
| Certyfikaty | - świadectwo zgodności zakładowej kontroli produkcji z normą PN-EN 1090 wystawione przez podmiot uprawniony do kontroli oraz certyfikat wystawiony przez podmiot uprawniony potwierdzający, ze wykonawca spełnia wymagania jakościowe w technice spawalniczej zgodnie z normą PN EN ISO 3834 - dokumenty potwierdzające dopuszczenie techniczne do użytkowania w tym: deklaracje zgodności, certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa i trudnopalności |  |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji wynoszącej minimum 24 miesiące licząc od dnia spisania bez zastrzeżeń i uwag protokołu zdawczo – odbiorczego na wszystkie elementy składowe sceny i zadaszenia. - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych (serwis gwarancyjny) dostarczonej sceny z zadaszeniem w Kamiennej Górze (siedziba Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia (zgodnie z ofertą Wykonawcy). |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim |  |

1 Wykonawca winien wskazać w tabeli, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego poprzez wskazanie odpowiedzi spełnia lub nie spełnia. Do kolumny „opis oferowanego towaru” nie należy kopiować opisu z kolumny „wymagane minimalne parametry techniczne”

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……...

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy