# Załącznik nr 5b do SIWZ

# OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPRZĘTU)

1. BARIERKI i PŁOTY ODGRADZAJĄCE – o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie odpowiedzi spełnia/nie spełnia)1 |
| --- | --- | --- |
| Ciężkie barierki ochronne | - fabrycznie nowe barierki ochronne („przeciwtłumowe”) typu ciężkiego, przeznaczone do wygrodzenia strefy ochronnej przy scenie i jej zabezpieczenia przez swobodnym dostępem i naporem publiczności, - wykonane na bazie ram z profili stalowych, posiadające z jednej strony podstawę z blachy stalowej a z drugiej strony dwie podpory z profili stalowych (składane), - wnętrze ramy z użebrowaniem z profili pionowych o rozstawie spełniającym wymogi odpowiednich przepisów praw, - całość konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, - barierki powinny posiadać system łączenia sąsiadujących ze sobą barierek ustawionych w formie tymczasowego ogrodzenia, tj. system zaczepów (mocowań) usytuowanych po bokach barierek, - wymagane parametry barierki: długość min. 2,4 m, wysokość min. 1,1 m, waga: od 40 kg do 70 kg |  |
| Lekkie barierki | - fabrycznie nowe barierki ochronne („przestawne”) typu lekkiego, przeznaczone do stosowania przy organizacji różnego rodzaju imprez masowych, wytyczania ciągów komunikacyjnych, zabezpieczania niebezpiecznych stref, - wykonane na bazie ram z profili stalowych, - wnętrze ramy z użebrowaniem z profili pionowych o rozstawie spełniającym wymogi odpowiednich przepisów praw, - całość konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, - barierki powinny posiadać nóżki oraz system łączenia sąsiadujących ze sobą barierek uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie, - wymagane parametry barierki: długość min. 2,1 m, wysokość min. 1,1 m |  |
| Płoty odgradzające | - fabrycznie nowe płotki odgradzające ażurowe („ogrodzeniowe”) przeznaczone do stosowania przy organizacji różnego rodzaju imprez masowych, do odizolowania stref zamkniętych, - wykonane na bazie ram z profili stalowych, - całość konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, - wymagane parametry barierki: długość 3,5 m, wysokość 2 m - stopy do płatów z tworzywa sztucznego |  |
| Certyfikaty | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie techniczne do użytkowania w tym: deklaracje zgodności, certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa |  |
| Warunki gwarancji | Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji wynoszącej minimum 24 miesiące licząc od dnia spisania bez zastrzeżeń i uwag protokołu zdawczo – odbiorczego |  |
| Dokumentacja | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane instrukcje montażu w języku polskim |  |

1 Wykonawca winien wskazać w tabeli, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego poprzez wskazanie odpowiedzi spełnia lub nie spełnia. Do kolumny „opis oferowanego towaru” nie należy kopiować opisu z kolumny „wymagane minimalne parametry techniczne”

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……...

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy